목     차

제 1 장 서론 --------------------------------------------------------------------------------------------3

1.1 연구 배경 및 목적 ----------------------------------------------------------------------------------3

1.2 연구 질문 및 가설 ----------------------------------------------------------------------------------4

제 2 장 이론적 배경 ------------------------------------------------------------------------------------4

2.1 CAMELSH 기반 시간 단위 수문 데이터 -----------------------------------------------------------4

2.2 하천 유량 예측 딥러닝 모델의 구조 --------------------------------------------------------------5

2.2.1 결정론적 장단기메모리(Deterministic LSTM) 모델 ----------------------------------------------5

2.2.2 확률론적 분위 장단기메모리(Probabilistic Quantile LSTM) 모델 -------------------------------6

제 3 장 연구 방법 --------------------------------------------------------------------------------------6

3.1 연구 데이터 구축 및 전처리 -----------------------------------------------------------------------6

3.2 모델 학습 및 층화 평가(Stratified Evaluation) 체계 ----------------------------------------------7

3.3 기계학습 기반 홍수 발생 체제(Event Regime) 분류 ----------------------------------------------8

3.4 극한호우 스트레스 테스트(Extreme-Rain Stress Test) 설계 ---------------------------------------9

제 4 장 연구 결과 --------------------------------------------------------------------------------------9

4.1 수문곡선 예측 성능 및 첨두유량 과소추정 개선 효과 -------------------------------------------9

4.2 에포크(Epoch) 민감도 및 극한호우 스트레스 반응 분석 ---------------------------------------10

제 1 장 서론

1.1 연구 배경 및 목적

하천 유량 예측에 있어 평수기 유량의 정확도를 확보하는 것뿐만 아니라, 홍수기와 같이 유량이 급증하는 사상(Event)에서 극한 첨두유량(Peak streamflow)을 정확히 예측하는 것은 방재 및 수자원 관리에 있어 핵심적인 과제이다. 수문 시계열 자료의 특성상 평범한 유량 상태의 지속 시간이 압도적으로 길며, 막대한 피해를 유발하는 극단적 홍수 사상은 매우 드물게 발생한다 (Saharia et al., 2017; Martel et al., 2025).

기존의 딥러닝 기반 하천 유량 예측 모델은 전체 시계열의 평균적인 예측 오차를 최소화하는 방향으로 학습이 진행되는 경향이 있다. 이로 인해 드물게 발생하는 극단적인 첨두유량을 과감하게 높게 예측하기보다는, 안전 지향적으로 평균치에 가깝게 하향 예측(과소추정, Underestimation)하는 구조적 한계를 노출할 수 있다 (Martel et al., 2025; Baste et al., 2025). 평수기 예측 오차가 작게 산출되더라도, 실제 재해 대응이 필요한 홍수 첨두 시점에서의 과소추정이 반복된다면 모델의 실무적 효용성은 급격히 저하된다.

이에 본 연구는 다중 유역(Multi-basin) 장단기메모리(Long Short-Term Memory, LSTM) 모델을 기반으로 시간 단위(Hourly) 하천 유량을 예측함에 있어, 큰 홍수 첨두유량이 실제보다 낮게 예측되는 근본적인 원인 중 하나가 '모델의 단일 출력 방식'에 있다고 판단하였다 (Tran et al., 2025; Martel et al., 2025). 따라서 딥러닝 모델의 뼈대(Backbone) 구조를 유지한 상태에서, 출력층(Head)을 다중 확률론적 분위수(Probabilistic Quantile)로 변경하여 예측의 상위 범위를 동시에 산출함으로써, 첨두유량의 과소추정 현상을 어느 정도 완화할 수 있는지 검증하는 것을 본 연구의 목적으로 한다.

1.2 연구 질문 및 가설

본 연구는 앞서 서술한 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 세 가지 핵심 연구 질문을 설정하였다.

첫째, 결정론적(Deterministic) LSTM이 지닌 홍수 첨두유량 과소추정 현상이, 모델의 출력층을 확률론적 분위수 출력(Probabilistic quantile head)으로 변경하는 구조적 개선만으로 얼마나 감소할 수 있는가?

둘째, 위와 같은 구조적 개선의 효과가 모델이 기학습된 유역(Trained basin)의 특성에만 국한되는가, 혹은 학습 과정에서 배제된 완전히 새로운 평가 유역(Holdout basin)에서도 일반화되어 유지되는가?

셋째, 확률론적 분위수 출력층 도입만으로는 완전히 해결되지 않는 잔여 한계(예: 첨두유량의 크기는 모사하나 발생 시점이 어긋나는 현상)는 무엇이며, 물리적 메커니즘 반영의 필요성은 어느 정도인가 (Acuña Espinoza et al., 2024; Liu et al., 2024)?

이를 검증하기 위해 본 논문은 “결정론적 LSTM이 보이는 첨두유량 과소추정 오차의 상당 부분은 단일 유량 예측이라는 출력층 설계의 한계에서 기인하므로, 이를 다중 분위수 출력 방식으로 전환 시 대규모 홍수 지표 모의 성능이 유의미하게 향상될 것이다”라는 연구 가설을 수립하고 실험적 검증을 수행하였다.

제 2 장 이론적 배경

2.1 CAMELSH 기반 시간 단위 수문 데이터

본 연구의 기저 데이터는 시간 단위(Hourly) 대축척 수문·기상·유역 특성 데이터셋인 CAMELSH(Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies Hourly)이다 (Newman et al., 2015; Tran et al., 2025). 모델은 시간 단위로 변화하는 기상 조건과 유역별로 고정된 지리·물리적 특성을 통합적으로 입력받아, 최종 타겟 변수(Target variable)인 하천 유량(Streamflow)을 예측한다.

모델의 입력 변수는 크게 두 가지로 분류된다. 첫째, 동적 강제력(Dynamic forcing)이다. 이는 시간에 따라 변화하는 유역의 외부 기상 조건으로, 본 연구에서는 강수(Rainf), 기온(Tair), 잠재증발산(PotEvap) 등을 포함한 11개의 주요 기상 변수를 활용한다 (Tran et al., 2025). 홍수는 수분의 공급과 유역의 지형적 반응이 결합된 결과이므로, 모델은 선행 강수량 및 대기 습도 등의 이력(History)을 연속적으로 파악해야 한다.

둘째, 정적 특성(Static attributes)이다. 이는 유역 면적, 평균 경사, 산림 비율, 토양 깊이 및 투수성 등 단기적인 모델 학습 기간 내에서는 불변하는 유역 고유의 인자들이다. 이러한 정적 특성은 동일한 강수 사상이 발생하더라도 유역별로 하천 유량의 도달 시간과 첨두고가 다르게 나타나는 물리적 반응의 차이를 딥러닝 모델에 설명하는 핵심적인 역할을 수행한다 (Tarasova et al., 2019; Stein et al., 2021).

2.2 하천 유량 예측 딥러닝 모델의 구조

본 연구는 출력층 구조 변화에 따른 단일 효과만을 명확히 추적하기 위해, 입력 데이터와 LSTM 기반의 뼈대(Backbone)는 완전히 동일하게 통제된 두 가지 모델 구조를 비교 분석한다. LSTM 계열 수문 모델은 장기 의존성을 갖는 수문 시계열과 홍수 첨두 모의에 널리 활용되어 왔으며, 본 연구의 LSTM 신경망은 1시간 간격으로 최근 336시간(약 14일) 동안의 동적 강제력 이력과 정적 유역 정보를 종합하여 셀 상태(Cell state)를 갱신하고, 이를 토대로 직후 24시간의 유량을 예측하도록 설계되었다 (Martel et al., 2025).

2.2.1 결정론적 장단기메모리(Deterministic LSTM) 모델 (Model 1)

Model 1은 본 연구의 베이스라인(Baseline)으로 작용하는 결정론적 모델이다. 해당 모델은 특정 시점의 조건 하에서 단 하나의 대표 예측 유량(Q-hat)만을 출력한다. 이 구조는 아키텍처가 단순하여 NSE(Nash-Sutcliffe Efficiency) 등 기존 수문학적 성능 지표와의 직접적인 비교가 용이하다는 장점이 있다. 그러나 통계적으로 발생 빈도가 극히 낮은 대규모 홍수 사상을 모의할 경우, 손실 함수(Loss function)의 최적화 과정에서 안전한 평균값으로 예측치가 수렴하는 하향 평준화 경향이 나타날 수 있다 (Martel et al., 2025; Baste et al., 2025).

2.2.2 확률론적 분위 장단기메모리(Probabilistic Quantile LSTM) 모델 (Model 2)

Model 2는 Model 1과 동일한 LSTM 뼈대를 공유하되, 최종 출력층을 확률론적 분위수 예측 구조로 변형한 모델이다. 단일 대표값이 아닌, 중앙값에 해당하는 Q50을 비롯하여 Q90, Q95, Q99 등 점진적으로 상향된 유량 발생 가능성을 동시에 출력하도록 학습된다. 여기서의 분위수(Quantile) 값은 재현기간(Return period) 99년 빈도 홍수와 같은 통계적 극한값이 아니라, 해당 시점의 입력 기상 및 유역 조건에서 모델이 추정하는 예측의 상한 범위(Upper limit)를 의미한다. Model 2는 중앙 예측선(Q50)뿐만 아니라, "실제 하천 유량이 더 높게 발생할 수 있는 상위 분위수 예측 범위"를 모델 스스로 학습하게 함으로써 홍수 첨두의 불확실성을 수용할 수 있는 아키텍처이다.

제 3 장 연구 방법

3.1 연구 데이터 구축 및 전처리

본 연구의 공식 비교 실험은 비(非) DRBC(Delaware River Basin Commission) 지역에 속한 300개의 유역(Subset 300)을 학습(Train) 데이터로 활용하여 모델을 구축하였다. 학습된 모델의 일반화 성능 검증은 학습 과정에서 완전히 배제된 DRBC 지역의 미학습 유역(Holdout basin)을 대상으로 진행되었다. 실험의 신뢰성 확보를 위해 서로 다른 무작위 시드(Seed: 111, 222, 444)를 적용한 쌍체 비교(Paired comparison) 프로토콜을 수행하였다.

시계열 데이터의 결측치(Missing values) 처리는 다음과 같은 기준을 따랐다. 입력 변수인 11개의 동적 강제력과 정적 특성 데이터에는 검토 결과 결측이 존재하지 않았다. 반면 타겟 변수인 하천 유량(Streamflow)의 경우, 336시간의 입력 윈도우(Input window)에 이어지는 24시간의 예측 정답 구간 중 유량이 전부 누락된 샘플은 학습에서 배제하였다. 일부 시간의 유량만 누락된 경우에는 유효한 관측값이 존재하는 시간대에 대해서만 손실(Loss)을 계산하도록 처리하여 데이터의 가용성을 극대화하였다.

3.2 모델 학습 및 층화 평가(Stratified Evaluation) 체계

모델 학습 이후 성급한 결론 도출을 방지하기 위해 엄격한 평가 파이프라인을 구축하였다.

첫째, 실험 조건의 통제 확인이다. Model 1과 Model 2가 동일한 유역 파일, 날짜 구간, 입력 변수 및 무작위 시드 조건에서 실행되었는지 설정 파일(config.yml)과 로그를 대조 검증하였다.

둘째, 객관적 기준에 의한 대표 에포크(Epoch) 선정이다. 최종 평가용 테스트(Test) 데이터의 성능에 맞추어 모델을 선택하는 과적합(Overfitting)을 방지하고자, 검증(Validation) 데이터셋 기준 중앙값 NSE(Median NSE)가 가장 우수한 에포크를 대표로 선정하였다. 아울러 에포크 선택에 따른 성능 민감도를 확인하기 위해, 005부터 030까지의 전체 검증 체크포인트에 대한 보조 분석을 병행하였다.

셋째, 중앙 예측 및 상위 분위수 성능 비교이다. Model 1의 단일 예측값과 Model 2의 Q50 중앙 예측선을 일차적으로 비교한 후, 본 연구의 핵심 타겟인 상위 분위수(Q90, Q95, Q99)가 실제 관측된 홍수 첨두유량을 얼마나 효과적으로 포괄(Coverage)하는지 심층 분석을 수행하였다.

3.3 기계학습 기반 홍수 발생 체제(Event Regime) 분류

단일화된 전체 성능 평가를 넘어, 모델의 구조적 한계와 오차 원인을 다각도로 분석하기 위해 기계학습(Machine Learning) 클러스터링을 활용한 층화(Stratification) 기법을 도입하였다. 본 연구에서는 전통적인 물리적 원인 기반의 규칙(Rule-based) 지표(예: 물리적 적설 융해 등)를 완전히 배제하지는 않으나, 이를 기준 레이블(Baseline label)로만 한정하여 사용하였다. 대신 강수량, 선행 강수, 기온 등 이벤트 주변의 수문기상학적 특성 수치들을 바탕으로 비지도 학습(K-Means, K=3) 기반 군집화를 수행하여 유사한 특성을 지닌 홍수 발생 체제(Event Regime) 그룹을 도출하였다 (Tarasova et al., 2019; Jiang et al., 2022; Stein et al., 2021).

이는 특정 군집이 '실제 물리적 원인'을 증명하는 정답지가 아니라, 특정 기상 조건 체제 하에서 딥러닝 모델의 과소추정 경향이나 예측 오차 패턴이 어떻게 달라지는지를 설명하기 위한 모형 오차 진단용 층화 도구(Stratification for model-error analysis)로 활용됨을 명시한다 (Jiang et al., 2022).

3.4 극한호우 스트레스 테스트(Extreme-Rain Stress Test) 설계

기존 관측 유량이 상위 1%(Q99) 이상인 시점을 기준으로 이벤트를 추출할 경우, 결과적으로 이미 유량이 급증한 사례만을 편향되게 평가하게 되는 한계가 존재한다. 이를 극복하기 위해, 본 연구는 하천 유량 데이터가 아닌 시간당 강수량(Rainf) 데이터 자체에서 대규모 강수 사상(Average Recurrence Interval, ARI 25, 50, 100년 빈도 수준)을 역산하여 추출한 뒤, 해당 강수 유입에 대한 모형의 수문 응답(Streamflow response)을 추적하는 극한호우 스트레스 테스트를 고안하였다 (Saharia et al., 2017; Baste et al., 2025).

이 테스트는 두 가지 관점에서 평가를 수행한다. 첫째, 노출도(Exposure) 검증으로, 모델이 훈련 및 검증 기간 동안 ARI 100 수준의 강제력 특성을 학습할 기회가 충분히 부여되었는지 확인한다. 둘째, 스트레스 응답(Stress Response) 평가로, 막대한 강수량이 유입되었을 때 하천 유량이 동반 상승하는 정상 반응(Positive-response) 상황과, 강수량은 많았으나 실제 유량 증가는 없었던 대조군(Negative-control) 상황에서 모형이 과도하게 홍수를 예측하는 오탐(False positive) 위험 간의 상충 관계(Trade-off)를 진단한다 (Saharia et al., 2017; Baste et al., 2025).

제 4 장 연구 결과

4.1 수문곡선 예측 성능 및 첨두유량 과소추정 개선 효과

DRBC 대상 미학습 유역(Holdout basin)에 대한 38개 수문곡선 서브셋 평가를 수행한 결과, 기존 결정론적 Model 1 대비 확률론적 Model 2의 상위 분위수 출력이 첨두유량 예측 성능 향상에 기여하는 명확한 신호를 확인하였다. Model 2의 중앙 예측치인 Q50은 중앙선 모의라는 특성상 모든 사상에서 Model 1보다 압도적으로 우수하지는 않았으나, 상한 예측선으로 설계된 Q90, Q95, Q99 출력값은 큰 유량이 발생하는 구간에서 Model 1이 지니고 있던 구조적 하향 평준화 한계를 보완하는 궤적을 나타내었다.

다만, 가장 넓은 예측 범위를 제공하는 Q99 궤적의 경우에도 해당 수치가 통계적으로 명목상의 99% 신뢰구간(Nominal 99%)을 완벽하게 포괄(Calibration)하지는 못하는 것으로 나타났다. 즉, 전체 시계열 분석 시 99%의 관측치가 해당 범위 내에 위치하지 못했으며, 특히 극단적인 대규모 유량 발생 구간일수록 관측값이 Q99 상한선을 이탈하여 미포착되는 비율이 증가하였다. 이는 Q99 지표가 단순히 "완벽하게 보정된 99% 신뢰구간"으로 해석되어서는 안 되며, 현재 모델 조건 하에서 달성 가능한 상위 불확실성의 한계선으로 접근해야 함을 시사한다.

참고문헌

Acuña Espinoza, E., Loritz, R., Álvarez Chaves, M., Bäuerle, N., & Ehret, U. (2024). To bucket or not to bucket? Analyzing the performance and interpretability of hybrid hydrological models with dynamic parameterization. Hydrology and Earth System Sciences, 28, 2705-2719. https://doi.org/10.5194/hess-28-2705-2024

Baste, S., Klotz, D., Acuña Espinoza, E., Bárdossy, A., & Loritz, R. (2025). Unveiling the limits of deep learning models in hydrological extrapolation tasks. Hydrology and Earth System Sciences, 29, 5871-5891. https://doi.org/10.5194/hess-29-5871-2025

Jiang, S., Bevacqua, E., & Zscheischler, J. (2022). River flooding mechanisms and their changes in Europe revealed by explainable machine learning. Hydrology and Earth System Sciences, 26, 6339-6359. https://doi.org/10.5194/hess-26-6339-2022

Liu, J., Koch, J., Stisen, S., Troldborg, L., & Schneider, R. J. M. (2024). A national-scale hybrid model for enhanced streamflow estimation - consolidating a physically based hydrological model with long short-term memory (LSTM) networks. Hydrology and Earth System Sciences, 28, 2871-2893. https://doi.org/10.5194/hess-28-2871-2024

Martel, J.-L., Arsenault, R., Turcotte, R., Castañeda-Gonzalez, M., Brissette, F., Armstrong, W., Mailhot, E., Pelletier-Dumont, J., Lachance-Cloutier, S., Rondeau-Genesse, G., & Caron, L.-P. (2025). Exploring the ability of LSTM-based hydrological models to simulate streamflow time series for flood frequency analysis. Hydrology and Earth System Sciences, 29, 4951-4968. https://doi.org/10.5194/hess-29-4951-2025

Newman, A. J., Clark, M. P., Sampson, K., Wood, A., Hay, L. E., Bock, A., Viger, R. J., Blodgett, D., Brekke, L., Arnold, J. R., Hopson, T., & Duan, Q. (2015). Development of a large-sample watershed-scale hydrometeorological data set for the contiguous USA: data set characteristics and assessment of regional variability in hydrologic model performance. Hydrology and Earth System Sciences, 19, 209-223. https://doi.org/10.5194/hess-19-209-2015

Saharia, M., Kirstetter, P.-E., Vergara, H., Gourley, J. J., & Hong, Y. (2017). Characterization of floods in the United States. Journal of Hydrology, 548, 524-535. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.03.010

Stein, L., Clark, M. P., Knoben, W. J. M., Pianosi, F., & Woods, R. A. (2021). How do climate and catchment attributes influence flood generating processes? A large-sample study for 671 catchments across the contiguous USA. Water Resources Research, 57(4), e2020WR028300. https://doi.org/10.1029/2020WR028300

Tarasova, L., et al. (2019). Causative classification of river flood events. WIREs Water, 6, e1353. https://doi.org/10.1002/wat2.1353

Tran, V. N., Xu, D., Nguyen, T. V., Kim, T., & Ivanov, V. Y. (2025). CAMELSH: A large-sample hourly hydrometeorological dataset and attributes at watershed-scale for CONUS. Scientific Data, 12, 1307. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05612-6